FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: DESTROYER Data / Atualizada em: 01/08/2010

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA:

DESTROYER PROFISSIONAL.

LIMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Estrada do Arraial, 4644.

Casa Amarela.  Recife/PE.

CEP: 52070-230

Telefones: (81)  3442.6349   FAX: (81) 3268.0760

E-mail: limp@lipm.com.br

www.limp.com.br

Telefone do S.O.S  COTEC  - Emergência Ambiental

(0800) 0111-767  - (0800) 7071-767

Telefone de Emergência Toxicológica: 0800 70 10 450

193 – Bombeiros

2.COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

2.1 – Natureza dos ingredientes e composição

Ácido Fluorídrico                   CAS nº 7664-39-3               10 %                    Perigoso

Água                                      CAS nº 7732-18-5               79 %                    Não perigoso

Ácido Sulfônico                     CAS nº (ácido livre)             10 %                    Perigoso

Formaldeído                          CAS nº (ND)                        01%                     ND

2.2 – Sinônimos

Tensoativo aniônico biodegradável, Ácido Duodecil Benzeno (Ácido Sulfônico), Ácido Fluorídrico, e Conservantes

2.3 – Fórmula química

pH -1, Solubilidade total, Cor Âmbar, Odor característico.

Classificação  ONU : 1790

Número de risco : Pequeno Risco.

3.IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Perigos mais importantes: Risco Ambiental / Risco à Saúde.

Efeitos adversos à saúde humana:  Pode causar irritação da pele, causar pequena irritação ou alergia dos olhos, do trato respiratório pode provocar falta de ar e náuseas, e do trato gastrintestinal pode causar pequenas queimaduras em todo o sistema digestivo. O mesmo ingerido em grande quantidade pode ser fatal.

Efeitos ambientais:  Produto volátil na dispersão,  torna se Biodegradável  para natureza o meio ambiente, e os mananciais.

Destroyer é Certificado e Classificado como Biodegradável tendo como referência de biodegrabilidade o (n - DBSS) pelo CEPPA (CENTRO DE PESQUISA DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS) setor de tecnologia da  Universidade Federal do Paraná instituição credenciada pela AVISA para certificar esta análise. Portaria N* 393, de 15 de maio de 1998.  Diário Oficial, Brasília 19.05.1998. INCQS. Rio de Janeiro, 2000 (N65.3210.001).

4.MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- Aviso geral

Remover da exposição e deitar. Mostrar esta ficha de segurança ao médico.

- Ingestão

Não induzir ao vômito pode causar pequenas queimaduras em todo o sistema digestivo. Beber grande quantidade de água e hidróxido de magnésio (leite de magnésia ). Procurar ajuda médica imediatamente e apresentar esta FISPQ.

Inalação

Remover da exposição, Pode causar falta de ar e náuseas. Casos mais graves são raros, ocorrendo consultar um médico. Oxigênio ou respiração artificial se necessário.

Contato com a pele

Lavar imediatamente com água em abundância, causa pequena irritação ou alergia. Remover imediatamente toda a  roupa contaminada. Casos mais graves são raros, ocorrendo o uso de gluconato de cálcio ( solução a 10% ) ou solução de hidróxido de magnésio, comumente conhecida como leite de magnésia deve ser aplicada na vítima. Se a lesão for grave, consultar um médico levando este informativo.

Contato com os olhos

Enxaguar minuciosamente com água em abundância  por pelo menos 10 minutos   mantendo os olhos abertos, pois causa pequena irritação ou alergia. Se os sintomas percistirem consulte um médico imediatamente

Precauções para os socorristas

Vestir equipamento protetor conveniente. Evitar contato direto com as roupas contaminadas.

5.MEDIDAS DE COMBATE AO FOGO

Meios convenientes de extinção

Nenhum, não inflamável.

Perigos  especiais

Reage com água (espuma um pouco) e pode respingar espuma sobre as pessoas.

Equipamento de proteção especial para combate ao fogo

Em caso de fogo, usar um equipamento de respiração autônomo e roupa a prova de fogo.

6.MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 – Precauções ambientais

Devido à sua volatilidade e baixa densidade dos vapores, os vazamentos do produto não provocam, normalmente, efeitos poluentes. No entanto, evitar o contato com o produto. Prevenir que o produto vá para o esgoto, ambiente e cursos de água natural. Terra contaminada deve ser escavada e removida para terreno aprovado.

6.2 – Métodos para limpeza

Represar – Deve-se neutralizá-lo com água em abundância, barrilha e cal. Fique com o vento pelas costas em trabalho de contensão do vazamento. Utilize barreiras de areia, serragem ou outro material absorvente inerte para a contensão.

Remover embalagens intactas para local seguro.

6.3 – Precauções pessoais

Ao se aproximar do local para a neutralização usar  ventilação adequada, fique com o vento pelas costas em trabalho de contensão do vazamento. . Usar equipamentos de proteção individual, conjunto completo luvas, capacete e roupa de PVC, poliéster ou neoprene e como proteção respiratória, pelo menos, o filtro tipo B para gases ácidos.

7.MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas e precauções

Precauções para manuseio seguro:  não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca sem antes lavar os mesmos com água em abundância. Principalmente não distribua nem utilize o produto com as mãos desprotegidas.

Precauções para armazenamento seguro:  Assegurar ventilação adequada, evitar o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.

8.CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 – Medidas de engenharia para reduzir exposição

Assegurar adequada ventilação, especialmente em áreas confinadas.

8.2 – Proteção dos olhos

Óculos de segurança.

8.3 – Proteção das mãos

Luvas de P.V.C.

8.4 – Proteção respiratória

Máscara semifacial.

8.5 – Medidas de higiene

Evitar contato com a pele, olhos e roupas. Roupas contaminadas no trabalho não devem ser levadas para  fora do local.

8.6 – Proteção da pele e do corpo

Conjunto completo avental, botas de borracha ou P.V.C .

9.PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aparência...............................................................Líquido

Cor.........................................................................Levemente âmbar

Odor.......................................................................Característico

pH .........................................................................Menor que 1,00

Densidade..............................................................1,04 +/- 0,02

Solubilidade em água (0º C)..................................Completamente miscível

Ponto de ebulição...................................................ND

Peso molecular médio do Tensoativo....................320 +/- 5G/MOL

Viscosidade............................................................1,02 +/- 0,3 mPas

Ação sobre carbonatos.......................................... Positiva

Ponto de fulgor      ................................................. Não é inflamável

10.ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 – Estabilidade

Estável sob condições normais.

10.2 – Condições a evitar

Nenhuma

10.3 – Produtos perigosos da decomposição

Hidrogênio na reação com metais.

10.4 – Materiais a evitar

Metais Cromados, materiais orgânicos.

11.INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICA

11.1 – Experiência humana

Pode causa irritação ou alergia.

11.2 – Toxicidade crônica

Pode provocar falta de ar e náuseas.

11.3 – Efeitos locais

Não provoque o vômito, pode causar pequenas queimaduras em todo o sistema digestivo. O mesmo ingerido em grande quantidade pode ser fatal. Pessoas com lesões ou cortes não devem utilizar o Destroyer, para este produto recomendamos o uso de luvas e equipamentos de proteção como consta na instrução de uso. Conserve longe do alcance das crianças e animais domésticos.

12.INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

12.1 – Eco toxicidade

Após o enxágüe não deixa resíduos, pois é biodegradável.

Certamente se o local  persistir com alcalinidade natural será normalmente dissipada a acidez.

13.CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

13.1 – Resíduos e produtos não usados

Contactar o fornecedor ou empresas credenciadas para destinação de resíduos industriais.

13.2 – Embalagens contaminadas

NÃO REUTILIZE AS EMBALAGENS SEM ANTES ENXAGUÁ-LAS COM ABUNDÂNCIA.

14.INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

O produto Destroyer, em relação ao (s) Tensoativo (s) aniônico (s) apresentou um valor de 95,31% de biodegradação em 14 dias, sendo classificado como biodegradável conforme n-DBSS.

Neutralizá-lo com água em abundância, barrilha e cal. Fique com o vento pelas costas em trabalho de contensão do vazamento. Utilize barreiras de areia, serragem ou outro material absorvente para a contensão.

Ao se aproximar do local para a neutralização usar luvas, capacete e roupa de PVC, poliéster ou neoprene e como proteção respiratória, pelo menos, o filtro tipo B para gases ácidos.  Remover embalagens intactas para local seguro.

TELEFONES ÚTEIS : CORPO DE BOMBEIROS : 193 / DEFESA CIVIL: 199 / POLICIA MILITAR: 190

15.REGULAMENTAÇÕES

15.1 – Regulamentações aplicáveis

De acordo com a legislação local.

15.2 – Frases de risco e segurança

S7/9..........................................Guardar os recipientes firmemente fechados e área bem ventilada.

S26............................................Em caso de contato com os olhos, enxaguar imediatamente com água em

abundância e procurar ajuda médica.

S36/37/39.................................Usar roupas protetivas convenientes, luvas e proteção olhos/face

S45............................................Em caso de um acidente ou se sentir mal, procurar ajuda médica imediatamente levando, se possível, o rótulo do produto.

16.OUTRAS INFORMAÇÕES.

Esta FISPQ destina-se exclusivamente ao uso adequado do produto.

A informação constante desta ficha corresponde ao estado atual dos nossos conhecimentos e da nossa experiência do produto e não é exaustiva. Aplica-se ao produto nas condições que se especificam, salvo menção em contrário. Em caso de combinações ou de misturas com outros produtos, não asseguramos a hipótese de  que nenhum novo perigo possa aparecer. Esta informação não dispensa, em nenhum caso, o usuário do produto de respeitar o conjunto dos textos legislativos, regulamentares e administrativos relativos ao produto, à segurança, à higiene e à proteção da saúde humana e do ambiente.

BIBLIOGRAFIA

CED – Chemical Exchange Directory S.A, Geneva, Switzerland.

Hydrogen Fluoride Handling Guidelines, AECI Chloralkali and Plastics LTD,

Sasolburg , South Africa, April 1989

Unpublished Reports, AEC os AS Ltd, Penlindaba, South Africa, 1993

IMDG, SABS 0228, SABS 0229.

ABNT – NBR 14.725

ABREVIAÇÕES:  (ND) NÃO DISPONIVEL.